# Übung: Dateisysteme

## Aufgabe 1: File Allocation Table

- Geben Sie für die Dateisysteme die Maximalwerte für den Speicherbedarf der FAT im Hauptspeicher, die Anzahl der adressierbaren Blöcke und die Gesamtgröße der Partition bei den angegebenen Blockgrößen an:

| FAT-Version | Adressen | Größe eines Eintrags | Größe der FAT | # Blöcke | maximale Partitionsgröße bei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 kiB | 4 kiB | 32 kiB |
| FAT-12 | 12-bit | 1,5 Byte |  |  |  |  |  |
| FAT-16 | 16-bit | 2 Byte |  |  |  |  |  |
| FAT-32 | 28-bit | 4 Byte |  |  |  |  |  |

Anmerkung: Nicht alle Kombinationen aus FAT-Version und Blockgröße werden unterstützt. Die tatsächliche Maximalgröße von FAT-Partitionen wird auch von anderen Faktoren mitbestimmt wie dem Boot Sektor, der nur 4 Byte für die Anzahl der Sektoren (nicht Cluster!) vorsieht. Übliche Sektorgrößen von 512 Byte und 4 kB begrenzen die Partitionsgröße auf 2 TiB bzw. 16 TiB.

- Geben Sie für die nachfolgende FAT die belegten Blöcke der Dateien A (Start in Block 4) und B (Start in Block 2) in der Reihenfolge der Belegungen an.

| Block | Nächster Block |
| --- | --- |
| 1 | 14 |
| 2 | 10 |
| 3 | -1 |
| 4 | 15 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 11 |
| 10 | 5 |
| 11 | 12 |
| 12 | 9 |
| 13 | -1 |
| 14 | 13 |
| 15 | 8 |

- Wie kann man in Java für das n-te Byte einer Datei die Clusternummer innerhalb der Datei (0, 1, 2, ...) und den Index innerhalb dieses Clusters bestimmen?

int ClusterNoInFile =

int indexInCluster =

- Welche Blöcke werden in obiger FAT nicht von den beiden Dateien belegt? Bilden diese eine Kette? Was bedeutet dies für den Nutzer? Wie könnte ein Tool zur Prüfung der Konsistenz des Dateisystems wie chkdsk (Windows) hiermit umgehen?

## Aufgabe 2: FAT-Verzeichniseinträge

Ein MS-DOS-Verzeichniseintrag im FAT-Dateisystem ist 32 Byte lang und enthält u. a. Dateiname (8 Byte), Erweiterung (3 Byte), Attribute (1 Byte), reservierte Bytes (10 Byte), Zeit (2 Byte), Datum (2 Byte), Startblock (2 Byte) und Dateigröße (4 Byte).

- Das Stammverzeichnis (Root Directory) eines FAT-16-Dateisystems hat eine feste Größe von 32 Sektoren à 512 Byte. Wie viele Dateien/Verzeichnisse können maximal im Stammverzeichnis gespeichert werden?

- Für das Datum werden 2 Byte wie folgt kodiert: 7 Bit für das Jahr (ab 1980), 4 Bit für den Monat, 5 Bit für den Tag. Welchen Datumsbereich kann das FAT-Dateisystem darstellen? Welches Problem ergibt sich langfristig?

- Die maximale Dateigröße wird in einem 4-Byte-Feld im Verzeichniseintrag gespeichert. Berechnen Sie die maximale Dateigröße, die sich daraus ergibt (sinnvolle Einheit wählen!). Welches Problem ergibt sich daraus in der Praxis (z. B. bei Videodateien)?

## Aufgabe 3: FAT-Inkonsistenzen

Ein FAT-Dateisystem kann durch Fehler (z. B. Stromausfall, unsachgemäßes Entfernen des Datenträgers) inkonsistent werden.

- Erklären Sie den Begriff verlorene Cluster (lost clusters). Wie entstehen sie, und welche Auswirkung haben sie auf den verfügbaren Speicherplatz?

- Erklären Sie den Begriff querverbundene Cluster (cross-linked clusters). Warum ist dieser Fehler besonders problematisch?

- Das Programm chkdsk (Windows) bzw. fsck.vfat (Linux) kann Inkonsistenzen erkennen und teilweise reparieren. Beschreiben Sie, wie ein solches Tool vorgeht, um (1) verlorene und (2) querverbundene Cluster zu finden.

- Warum wird die FAT doppelt gespeichert (FAT1 und FAT2)? Schützt dies zuverlässig vor Inkonsistenzen? Begründen Sie Ihre Antwort.

## Aufgabe 4: cat in c

Erstellen Sie in C ein Programm mycat.c, welches eine Datei (erstes Kommandozeilenargument) auf den Bildschirm ausgibt. Rahmen:

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

if (argc != 2) {

printf("Aufruf: %s <dateiname>\n", argv[0]);

return 1;

}

// Datei öffnen

// Datei abschnittsweise in Puffer einlesen und ausgeben

char buf[256];

// Datei schließen

}

- Ergänzen Sie das Programm

- Testen Sie das Programm

- mit einem Dateinamen, für den keine Datei existiert,

- für eine Datei, die kleiner ist als die Puffergröße und

- für eine Datei, die die Puffergröße überschreitet.

- Können Sie für die Ausgabe der Datei auf den Bildschirm statt printf() auch write(STDOUT_FILENO, ...) verwenden? Testen Sie dies. Welchen Wert hat STDOUT_FILENO? Warum müssen Sie für diesen Filedescriptor keine Datei öffnen?